产品名称：Gelred核酸染料(10000X)

货号：G5560A；G5560B

规格：

保存：2-8℃（避免太阳光直射）

产品组成：Gelred Plus核酸染料(10000X)

产品说明:

Gelred Plus 核酸染料(10000X)为低毒高性能红色荧光核酸染色剂，可直接替代高毒性EB染料，检测灵敏度与清晰度优异。本品光谱 与EB完全匹配，可兼容原有成像系统，无需更换设备；亦可替换SYBR Green 1、SYBR Gold，搭配紫外透射仪使用，可沿用原有SY BR滤光片。本品不适用于488 nm激光及可见光激发场景，该场景建议使用GelGreen（G5561A），其稳定性与可靠性优于常规SYBR Green I。

产品支持前染与后染两种染色方式：后染灵敏度更高、无电泳条带干扰；前染操作简便、省时省料、经济性更强。本品致 突变风险极低，安全性显著优于EB及SYBR类染料。本品为10000X水溶液浓缩液，使用稀释标准：前染稀释10000倍，后染建议稀释 3300倍，具体参照操作流程执行。

产品特点：

1. 安全无毒：独特的油性大分子特点使其不能穿透细胞膜进入细胞内，艾姆斯氏试验结果也表明该染料的 诱变性远小于 EB。

2. 灵敏度高：适用于各种大小片段的电泳染色，对核酸迁移的影响较小。样品荧光信号强，背景信号低。

3. 稳定性高：适用于使用微波或其它加热方法制备琼脂糖凝胶；室温下在酸或碱缓冲液中极其稳定，耐光性强。而且不挥发！

4. 操作简单：在预制胶和电泳过程中不降解，可直接用可见光凝胶透射仪观察。

5. 适用范围广：可选择电泳前染色（胶染法）或电泳后染色（泡染法）；适用于琼脂糖凝胶或聚丙烯酰胺凝胶电泳；可用于 dsDNA、ssDNA 或 RNA 染色。

操作步骤：

- 胶染法（前染法）（用法同 EB）

1．按常规操作，制备琼脂糖凝胶，加入浓缩的 10000X Gelred Plus， 使其在凝胶中的终浓度为 1X Gelred（比如，制备 100ml 凝胶，加入染料 10μl，根据说明书操作用量，务必严格执行！），轻轻摇匀，倒胶。

2. 因为非常灵敏，电泳过程中 DNA marker 上样量只需 1-2ul，而不是 EB 电泳中的 5ul，请严控 DNAmarker 上样量。

3. 按常规方法电泳，观测结果。

- 泡染法（后染法，具体方法见背面）

1. 按照常规方法进行电泳。

2．用 dH2O 将 10000X Gelred Plus 浓缩液稀释约 3300 倍到 0.1M 的 NaCl 中，制成 3X 染色液。（比如，将 15μl 10000X Gelred Plus

浓缩液和 5ml 1M NaCl 加到 45ml dH2O 中）。

3. 将凝胶小心放入合适的容器中，缓慢加入足量的 3X 染色液浸没胶。室温振荡染色约 10-30min，最佳染色时间根据凝胶厚度及琼

脂糖浓度不同而略有不同。对于 3.5-10%丙烯酰胺胶，染色时间通常介于 30min 到 1 小时。然后观测结果。

【附录：后染胶标准操作流程】

核酸电泳后染胶因为污染区域小，污染操作可控，越来越得到实验室的接受和采用。

标准操作步骤（以配 100ml 1%的琼脂糖为例）：

1、 称 1g 琼脂糖，量取 100ml 1xTAE（或 1x TBE）电泳缓冲液，依次倒入一个三角瓶中。

2、 在微波炉中化胶煮沸致琼脂糖完全融化。

3、 取出静置 5 分钟，待胶液温度降至 50 度，将胶液倒入制胶模上。

4、 20 分钟后待胶完全成型，取出放入电泳槽。

5、 将 PCR 产物或者其他 DNA 样品和上样缓冲液混合，逐一上样。

6、 电泳 20-30 分钟，根据溴酚蓝位置判断电泳到合适时间，停止电泳。

7、 将跑完电泳的胶放入含有染料的液体中，染胶 10 分钟（如果胶厚适度延长时间）。

8、 取出胶，放入扫胶仪中观察结果。

染胶液的配置：180ml dH2O 中加入 20ml 1M NaCl，再加入 10000x Gelred 浓缩液 60ul。

本公司的所有产品仅用于科学研究或者工业应用等非医疗目的，不可用于人类或动物的临床诊断或治疗，非药用，非食用。